CHỦ ĐỀ 1: GPIO (DIGITAL INPUT/OUTPUT) & TIMING

MỤC TIÊU LÝ THUYẾT

- Hiểu cấu trúc thanh ghi GPIO (Direction, Data, Pull-up).

- Phân biệt Polling (vòng lặp kiểm tra) và Interrupt (ngắt).

- Nắm vững hiện tượng dội phím (Button Bouncing) và các giải pháp chống rung.

MỨC ĐỘ: DỄ (BASIC)

Bài 1.1: Tín hiệu định thời cơ bản (Blink LED)

- Mô tả: Thiết lập cấu hình GPIO Output để điều khiển 01 LED đơn nhấp nháy tuần hoàn.

- Yêu cầu kỹ thuật: LED sáng trong 1000ms, sau đó tắt trong 1000ms. Chu kỳ lặp lại vô hạn với độ sai số định thời ≤ 1%.

- Phần cứng & Kết nối: LED kết nối chân D13, nối tiếp điện trở hạn dòng 220 Ohm xuống GND.

- Từ khóa hàm: pinMode(), digitalWrite(), delay().

Bài 1.2: Điều khiển chuỗi LED dịch chuyển (Chaser Lights)

- Mô tả: Cấu hình một mảng gồm 4 LED để tạo hiệu ứng ánh sáng dịch chuyển (Sáng dần từ trái qua phải).

- Yêu cầu kỹ thuật: Tại một thời điểm chỉ có 1 LED sáng. Thời gian sáng của mỗi LED là 200ms. Sau khi LED cuối cùng sáng, hiệu ứng quay vòng lại LED đầu tiên.

- Phần cứng & Kết nối: 4 LED kết nối vào các chân D4, D5, D6, D7.

- Từ khóa hàm: for loop, pinMode(), digitalWrite().

MỨC ĐỘ: TRUNG BÌNH (INTERMEDIATE)

Bài 1.3: Đọc trạng thái ngoại vi (Digital Input)

- Mô tả: Đọc trạng thái của một nút nhấn vật lý (Button) để điều khiển LED.

- Yêu cầu kỹ thuật: Khi giữ nút nhấn, LED sáng. Khi thả nút nhấn, LED tắt ngay lập tức. Cấu hình chân Input sử dụng điện trở kéo xuống ngoại vi (External Pull-down).

- Phần cứng & Kết nối: Button nối vào D2 (với điện trở kéo xuống 10k Ohm nối GND); LED nối vào D13.

- Từ khóa hàm: digitalRead(), if-else.

Bài 1.4: Tối ưu hóa cấu hình với Internal Pull-up

- Mô tả: Thiết kế mạch đọc nút nhấn tối giản linh kiện bằng cách sử dụng điện trở kéo lên tích hợp bên trong MCU.

- Yêu cầu kỹ thuật: Hệ thống hoạt động theo logic ngược (Active-Low): Nhấn nút (chân Input bị kéo xuống mức 0)   → LED sáng; Thả nút   → LED tắt.

- Phần cứng & Kết nối: Button nối trực tiếp giữa chân D2 và chân GND (Không dùng điện trở ngoài). LED nối vào D13.

- Từ khóa hàm: pinMode(pin, INPUT_PULLUP).

MỨC ĐỘ: KHÓ (ADVANCED)

Bài 1.5: Đảo trạng thái bằng nút nhấn (Toggle Switch & Software Debounce)

- Mô tả: Viết chương trình điều khiển LED đảo trạng thái (ON  < → OFF) sau mỗi lần nhấn nút.

- Yêu cầu kỹ thuật: Khắc phục triệt để hiện tượng dội phím (bouncing) bằng giải pháp phần mềm (Software Debounce) sử dụng hàm thời gian, không được phép sử dụng hàm delay() gây nghẽn hệ thống (Non-blocking memory).

- Phần cứng & Kết nối: Button (D2), LED (D13).

- Từ khóa hàm: millis(), Edge Detection (Phát hiện cạnh xung).

Bài 1.6: Máy trạng thái nút nhấn đa năng (Multi-function Button via FSM)

- Mô tả: Thiết kế một hệ thống điều khiển thông minh dựa trên thời gian giữ nút nhấn (Finite State Machine).

- Yêu cầu kỹ thuật: Nếu nhấn thả nhanh (Click - thời gian giữ < 500ms): LED 1 đảo trạng thái.

  - Nếu nhấn giữ lâu (Press & Hold - thời gian giữ  ≥  1000ms): LED 2 đảo trạng thái.

- Phần cứng & Kết nối: Button (D2), LED 1 (D12), LED 2 (D13).

- Từ khóa hàm: Finite State Machine (FSM), millis(), biến lưu trạng thái trước đó.

CHỦ ĐỀ 2: PWM (PULSE WIDTH MODULATION)

MỤC TIÊU LÝ THUYẾT

- Hiểu bản chất của PWM: Tần số (Frequency) và Hệ số nhiệm vụ (Duty Cycle).

- Cơ chế chuyển đổi từ kỹ thuật số sang tương tự giả lập (DAC emulation).

- Nguyên lý biến đổi điện áp trung bình: V_out = V_cc  x Duty Cycle.

MỨC ĐỘ: DỄ (BASIC)

Bài 2.1: Hiệu ứng ánh sáng thở (Fade LED)

- Mô tả: Thay đổi độ sáng của LED mịn màng từ tối bit đến sáng nhất và ngược lại.

- Yêu cầu kỹ thuật: Độ sáng tăng tuyến tính từ 0% đến 100% (0   → 255) trong 1.5 giây, sau đó giảm tuyến tính về 0% trong 1.5 giây. Chu kỳ lặp lại liên tục.

- Phần cứng & Kết nối: LED kết nối vào chân có hỗ trợ PWM cứng (D9).

- Từ khóa hàm: analogWrite(), vòng lặp tăng/giảm bước.

Bài 2.2: Máy phát xung vuông đa tần số cố định

- Mô tả: Tạo ra 2 mức công suất chiếu sáng khác nhau cho LED dựa trên cấu hình Duty Cycle.

- Yêu cầu kỹ thuật: LED hoạt động 3 giây ở chế độ tiết kiệm năng lượng (Duty Cycle = 10%), sau đó chuyển sang chế độ độ sáng cao trong 3 giây (Duty Cycle = 85%).

- Phần cứng & Kết nối: LED kết nối chân PWM D9.

- Từ khóa hàm: analogWrite(), delay().

MỨC ĐỘ: TRUNG BÌNH (INTERMEDIATE)

Bài 2.3: Bộ điều quang Analog (Dimmer với Biến trở)

- Mô tả: Sử dụng một biến trở xoay (Potentiometer) để điều chỉnh trực tiếp độ sáng của LED.

- Yêu cầu kỹ thuật: Đọc giá trị điện áp Analog từ biến trở và ánh xạ (mapping) chính xác dải giá trị từ bộ ADC sang dải giá trị của bộ PWM sao cho góc xoay tỉ lệ thuận với độ sáng.

- Phần cứng & Kết nối: Biến trở chân giữa nối vào A0, hai chân bên nối 5V và GND. LED nối vào chân D9.

- Từ khóa hàm: analogRead(), map(), analogWrite().

Bài 2.4: Bộ phối trộn màu sắc (RGB LED Controller)

- Mô tả: Điều khiển pha trộn màu sắc của một LED RGB sử dụng 3 kênh PWM độc lập.

- Yêu cầu kỹ thuật: Viết chương trình tuần tự chuyển đổi màu sắc của LED RGB qua các màu cơ bản: Đỏ (Red)   → Xanh lá (Green)   → Xanh dương (Blue)   → Vàng (Yellow) bằng cách thay đổi giá trị PWM của từng chân tương ứng.

- Phần cứng & Kết nối: LED RGB (Chân R   → D3, G   → D5, B   → D6).

- Từ khóa hàm: analogWrite() trên nhiều kênh.

MỨC ĐỘ: KHÓ (ADVANCED)

Bài 2.5: Điều khiển tốc độ và hướng động cơ DC (H-Bridge Interface)

- Mô tả: Giao tiếp mạch cầu H (Driver L298N hoặc tương đương) để điều khiển vận tốc một động cơ DC nhỏ.

- Yêu cầu kỹ thuật: Sử dụng biến trở để điều khiển động cơ:

  - Biến trở ở vị trí trung tâm: Động cơ dừng (Stop).

  - Xoay biến trở về bên trái: Động cơ quay thuận, tốc độ tăng dần theo góc xoay.

  - Xoay biến trở về bên phải: Động cơ quay ngược, tốc độ tăng dần theo góc xoay.

- Phần cứng & Kết nối: Potentiometer (A0). Driver L298N: Chân điều tốc ENA   → D5 (PWM), Chân hướng IN1   → D7, IN2   → D8.

- Từ khóa hàm: Cấu trúc điều kiện toán học, analogRead(), digitalWrite().

Bài 2.6: Tự chế bộ phát âm thanh (Tone Generator)

- Mô tả: Thay đổi tần số của xung PWM để tạo ra các nốt nhạc khác nhau trên một loa Thạch anh (Buzzer).

- Yêu cầu kỹ thuật: Khi nhấn nút 1, Buzzer phát ra tần số nốt Đô (261Hz). Nhấn nút 2, phát ra nốt Mi (329Hz). Nhấn nút 3, phát ra nốt Sol (392Hz). Âm thanh tắt khi buông nút.

- Phần cứng & Kết nối: 3 Buttons (D2, D3, D4), Buzzer chân dương nối chân D9.

- Từ khóa hàm: tone(), noTone().

CHỦ ĐỀ 3: ADC (ANALOG TO DIGITAL CONVERTER)

MỤC TIÊU LÝ THUYẾT

- Hiểu độ phân giải của bộ ADC (Ví dụ: 10-bit tương đương 210 = 1024 mức).

- Hiểu khái niệm Điện áp tham chiếu (V_ref) và cách tính điện áp thực tế: V_in = (ADC Value  x V_ref) / 1023.

- Hiện tượng nhiễu tín hiệu Analog và các bộ lọc số cơ bản.

MỨC ĐỘ: DỄ (BASIC)

Bài 3.1: Số hóa điện áp ngoại vi (Voltage Voltmeter)

- Mô tả: Đo điện áp từ một nguồn tuyến tính và chuyển đổi thành dữ liệu số hiển thị lên máy tính.

- Yêu cầu kỹ thuật: Đọc giá trị từ biến trở, tính toán chuyển đổi ngược từ giá trị ADC (0 - 1023) sang giá trị điện áp thực tế (0.0V - 5.0V) và gửi dữ liệu lên Serial Monitor định kỳ mỗi 500ms.

- Phần cứng & Kết nối: Potentiometer kết nối chân A0.

- Từ khóa hàm: analogRead(), phép toán số thực (float), Serial.print().

Bài 3.2: Công tắc quang học (Đo quang trở LDR)

- Mô tả: Đọc giá trị điện trở thay đổi theo ánh sáng từ cảm biến quang trở (LDR) để nhận biết trạng thái môi trường.

- Yêu cầu kỹ thuật: Đọc giá trị ADC của LDR. Xuất ra Serial Monitor chuỗi ký tự "SANG" nếu phòng sáng hoặc "TOI" nếu phòng tối dựa vào một ngưỡng cố định (Threshold).

- Phần cứng & Kết nối: Mạch chia áp gồm LDR và điện trở 10k Ohm, điểm giữa nối vào A1.

- Từ khóa hàm: analogRead(), Serial.println().

MỨC ĐỘ: TRUNG BÌNH (INTERMEDIATE)

Bài 3.3: Thước đo cường độ sáng phần trăm (Lux Meter giả lập)

- Mô tả: Chuẩn hóa dữ liệu thô từ quang trở thành thang đo phần trăm trực quan.

- Yêu cầu kỹ thuật: Trải qua bước hiệu chuẩn (Calibration), ánh xạ dải giá trị ADC thực tế đo được tại phòng từ tối nhất đến sáng nhất thành dải giá trị từ 0% đến 100%. Hiển thị kết quả dưới dạng biểu đồ thanh ký tự (Ví dụ: [==== ] 40%) trên Serial Monitor.

- Phần cứng & Kết nối: Quang trở LDR chân A1.

- Từ khóa hàm: map(), constrain(), vòng lặp in ký tự đồ họa.

Bài 3.4: Hệ thống cảnh báo quá nhiệt (Nhiệt kế analog)

- Mô tả: Đọc dữ liệu từ cảm biến nhiệt độ Analog (Ví dụ: LM35 hoặc NTC Thermistor) để đưa ra cảnh báo bằng phần cứng.

- Yêu cầu kỹ thuật: Chuyển đổi giá trị ADC sang nhiệt độ độ C. Nếu nhiệt độ vượt quá 35°C, kích hoạt đèn LED nhấp nháy liên tục với chu kỳ 200ms và còi Buzzer kêu liên tục. Dưới 35 °C   hệ thống tắt cảnh báo.

- Phần cứng & Kết nối: Cảm biến nhiệt độ nối chân A2. LED chân D13, Còi báo chân D8.

- Từ khóa hàm: Công thức biến đổi nhiệt độ, cấu trúc logic điều kiện.

MỨC ĐỘ: KHÓ (ADVANCED)

Bài 3.5: Bộ lọc nhiễu tín hiệu Analog (Digital Noise Filter)

- Mô tả: Xử lý hiện tượng dao động nhiễu (Jittering) của các giá trị ADC khi đọc cảm biến trong môi trường thực tế.

- Yêu cầu kỹ thuật: Áp dụng thuật toán Lọc trung bình động (Moving Average Filter). Mỗi lần lấy mẫu, chương trình sẽ đọc liên tiếp 20 mẫu ADC, tính toán giá trị trung bình rồi mới xuất ra kết quả cuối cùng. So sánh đồ thị dữ liệu trước và sau khi lọc trên Serial Plotter.

- Phần cứng & Kết nối: Biến trở hoặc cảm biến bất kỳ nối chân A0.

- Từ khóa hàm: Mảng (Array), vòng lặp toán học, Serial.print() định dạng Plotter.

Bài 3.6: Hệ thống giám sát ngưỡng thông minh với chức năng chống dao động (Hysteresis)

- Mô tả: Thiết kế bộ điều khiển bật tắt thiết bị dựa trên ngưỡng, tích hợp dải chết (Hysteresis) để tránh thiết bị bật/tắt liên tục tại điểm ranh giới.

- Yêu cầu kỹ thuật: Hệ thống bật quạt (LED) làm mát khi nhiệt độ phòng vượt quá 40 °C  .

  - Hệ thống chỉ được phép tắt quạt khi nhiệt độ phòng giảm hẳn xuống dưới 35 °C   (Khoảng Hysteresis là 5 °C  ).

- Phần cứng & Kết nối: Cảm biến nhiệt độ (A2), LED (D12).

- Từ khóa hàm: Thuật toán Hysteresis, máy trạng thái 2 trạng thái (ON/OFF State).

CHỦ ĐỀ 4: UART (SERIAL COMMUNICATION)

MỤC TIÊU LÝ THUYẾT

- Hiểu giao thức truyền thông nối tiếp bất đồng bộ (UART): Chân TX, RX, Baudrate, Khung dữ liệu (Data frame).

- Khái niệm về bộ đệm nhận (Receive Buffer) và cách xử lý chuỗi ký tự (String Parsing).

MỨC ĐỘ: DỄ (BASIC)

Bài 4.1: Hệ thống Telemetry đơn hướng (Data Logging)

- Mô tả: Thiết lập cấu hình cổng Serial để truyền dữ liệu trạng thái của vi điều khiển lên máy tính.

- Yêu cầu kỹ thuật: Cấu hình Baudrate ở mức 9600bps. Cứ mỗi 1000ms, gửi chuỗi định dạng: Time: X ms | Status: Active lên màn hình, với X là thời gian hệ thống đã chạy kể từ lúc khởi động.

- Phần cứng & Kết nối: Cáp USB nối Board với Máy tính.

- Từ khóa hàm: Serial.begin(), Serial.print(), millis().

Bài 4.2: Echo Server đơn giản

- Mô tả: Viết chương trình tiếp nhận dữ liệu từ máy tính và phản hồi ngược lại chính xác những gì nhận được nhằm kiểm tra thông suốt đường truyền.

- Yêu cầu kỹ thuật: Kiểm tra liên tục bộ đệm Serial, nếu có bất kỳ ký tự nào được gửi từ Serial Monitor, lập tức đọc ký tự đó và gửi ngược lại kèm theo tiền tố "Echo: ".

- Phần cứng & Kết nối: Sử dụng cổng Serial ảo qua USB.

- Từ khóa hàm: Serial.available(), Serial.read().

MỨC ĐỘ: TRUNG BÌNH (INTERMEDIATE)

Bài 4.3: Bộ giải mã tập lệnh ký tự (Command Parser)

- Mô tả: Nhận lệnh dạng chuỗi văn bản hoàn chỉnh từ máy tính để điều khiển phần cứng.

- Yêu cầu kỹ thuật: Khi người dùng gõ cụm từ "LED_ON" trên Serial Monitor   → bật LED D13 và phản hồi "LED đã bật".

  - Khi gõ "LED_OFF"   → tắt LED D13 và phản hồi "LED đã tắt".

  - Nếu gõ sai lệnh   → phản hồi "Lệnh không hợp lệ!".

- Phần cứng & Kết nối: LED tích hợp hoặc ngoại vi chân D13.

- Từ khóa hàm: Serial.readStringUntil(), hàm so sánh chuỗi .equals() hoặc ==.

Bài 4.4: Truyền nhận dữ liệu đóng gói dạng cấu trúc (Structured Packet)

- Mô tả: Điều khiển độ sáng LED từ xa bằng cách gửi giá trị số cụ thể qua cổng Serial.

- Yêu cầu kỹ thuật: Người dùng nhập một giá trị số nguyên nằm trong khoảng từ 0 đến 255 từ Serial Monitor. Vi điều khiển tách chuỗi, chuyển thành kiểu số nguyên (Integer) và nạp giá trị đó vào chân PWM điều khiển LED.

- Phần cứng & Kết nối: LED chân D9 (PWM).

- Từ khóa hàm: Serial.parseInt(), constrain(), analogWrite().

MỨC ĐỘ: KHÓ (ADVANCED)

Bài 4.5: Hệ thống Command Line Interface (CLI) & Menu tương tác

- Mô tả: Xây dựng một giao diện menu tương tác text ngay trên Serial Monitor cho phép người dùng cấu hình hệ thống bằng cách gõ phím số lựa chọn.

- Yêu cầu kỹ thuật: Khi khởi động hoặc nhận ký tự "m", hệ thống hiển thị danh sách:

--- SYSTEM MENU ---

1. Read Potentiometer

2. Read LDR Percentage

3. Toggle System LED

-------------------

Enter your choice (1-3):

Hệ thống chờ người dùng nhập số, thực thi tác vụ tương ứng rồi quay lại menu.

- Phần cứng & Kết nối: Biến trở (A0), LDR (A1), LED (D13).

- Từ khóa hàm: switch-case, Serial.println(), quản lý luồng dữ liệu.

Bài 4.6: Trình phân tích cú pháp dữ liệu phức hợp (JSON/Protocol Parsing)

- Mô tả: Nhận dữ liệu chứa nhiều tham số phức tạp được đóng gói theo định dạng quy chuẩn để điều khiển đồng thời nhiều thiết bị ngoại vi.

- Yêu cầu kỹ thuật: Hệ thống nhận chuỗi định dạng nghiêm ngặt có ký tự bắt đầu và kết thúc: #[Độ_sáng_LED],[Trạng_thái_Còi].

  - Ví dụ: Gửi #128,1 nghĩa là thiết lập LED sáng 50% (Duty cycle = 128) và bật còi Buzzer (Trạng thái = 1). Chương trình phải bóc tách dữ liệu theo các dấu phẩy phân tách một cách chính xác.

- Phần cứng & Kết nối: LED (D9), Buzzer (D8).

- Từ khóa hàm: indexOf(), substring(), toInt(), Chuỗi Tokenizer.

CHỦ ĐỀ 5: EXTERNAL INTERRUPT (NGẮT NGOẠI VI)

MỤC TIÊU LÝ THUYẾT

- Hiểu cơ chế ngắt (Interrupt Services Routine - ISR) so với cơ chế quét vòng lặp (Polling).

- Các chế độ kích hoạt ngắt ngoại vi: RISING, FALLING, CHANGE, LOW.

- Các lưu ý tối quan trọng khi viết hàm ISR: Thời gian thực thi ngắn, biến toàn cục phải khai báo từ khóa volatile, không dùng delay() hay Serial bên trong ISR.

MỨC ĐỘ: DỄ (BASIC)

Bài 5.1: Đếm sự kiện xung bằng Ngắt (Event Counter)

- Mô tả: Sử dụng ngắt ngoại vi để đếm chính xác số lần nút nhấn được tác động mà không sợ bị bỏ lỡ bởi các tác vụ khác trong hàm loop().

- Yêu cầu kỹ thuật: Mỗi khi nút nhấn được nhấn xuống (Cạnh xuống - FALLING), bộ đếm biến toàn cục tăng lên 1 đơn vị. Hàm loop() thực hiện mô phỏng một tác vụ nặng bằng cách delay(3000) nhưng số lần đếm vẫn phải cập nhật chính xác trên Serial Monitor.

- Phần cứng & Kết nối: Nút nhấn kết nối chân hỗ trợ ngắt cứng (D2).

- Từ khóa hàm: attachInterrupt(), digitalPinToInterrupt(), từ khóa volatile.

Bài 5.2: Công tắc dừng khẩn cấp (Emergency Stop System)

- Mô tả: Thiết kế một hệ thống giám sát an toàn, ưu tiên xử lý ngay lập tức khi xảy ra sự cố phần cứng.

- Yêu cầu kỹ thuật: Trong điều kiện bình thường, chuỗi 4 LED nhấp nháy tuần hoàn liên tục. Khi nút nhấn khẩn cấp (Emergency Button) được kích hoạt, một hàm ngắt được gọi ngay lập tức tắt toàn bộ 4 LED này mà không cần chờ chạy hết chu kỳ nhấp nháy.

- Phần cứng & Kết nối: Button khẩn cấp nối chân D3 (Ngắt 1), 4 LED nối các chân từ D4 đến D7.

- Từ khóa hàm: attachInterrupt(), ISR chức năng ngắt nguồn ra.

MỨC ĐỘ: TRUNG BÌNH (INTERMEDIATE)

Bài 5.3: Toggle trạng thái bằng Ngắt kết hợp Chống rung phần cứng

- Mô tả: Thực hiện bài toán đảo trạng thái LED khi nhấn nút bằng cơ chế ngắt ngoại vi.

- Yêu cầu kỹ thuật: Do hiện tượng dội phím tạo ra nhiều cạnh xung liên tiếp kích hoạt ISR ngoài ý muốn, bạn cần thiết kế bộ lọc chống rung phần mềm ngay bên trong hàm ISR bằng cách kiểm tra khoảng thời gian giữa 2 lần kích hoạt ngắt (yêu cầu khoảng cách > 200ms mới xử lý).

- Phần cứng & Kết nối: Nút nhấn chân D2, LED chân D13.

- Từ khóa hàm: millis() bên trong ISR (Lưu ý: millis() không tăng giá trị trong ISR nhưng vẫn lấy được giá trị hiện tại).

Bài 5.4: Đo độ rộng xung tín hiệu cơ bản (Pulse Width Measurement)

- Mô tả: Sử dụng chế độ ngắt thay đổi trạng thái để tính toán khoảng thời gian một tín hiệu logic ở mức cao.

- Yêu cầu kỹ thuật: Cấu hình ngắt ở chế độ CHANGE trên chân ngắt. Ghi lại mốc thời gian khi chân chuyển từ mức Thấp lên mức Cao, và mốc thời gian từ mức Cao xuống mức Thấp. Tính toán hiệu số thời gian để tìm ra độ rộng của xung tính bằng micro-giây (\mu).

- Phần cứng & Kết nối: Cấp một nguồn phát xung vuông (hoặc một nút nhấn chân D2).

- Từ khóa hàm: micros(), CHANGE mode.

MỨC ĐỘ: KHÓ (ADVANCED)

Bài 5.5: Đọc cảm biến Encoder hai kênh (Đo tốc độ và hướng động cơ)

- Mô tả: Giao tiếp với cảm biến Encoder quang học quay (đĩa mã hóa kênh A, B) gắn trên trục động cơ để xác định chính xác vận tốc và chiều quay.

- Yêu cầu kỹ thuật: Cấu hình ngắt cạnh lên (RISING) cho kênh A. Inside ISR kênh A, đọc trạng thái logic kênh B để xác định chiều quay (Thuận/Ngược) và tăng/giảm biến đếm xung (pulse_count).

  - Sử dụng hàm loop() tính toán số xung nhận được sau mỗi 1000ms để quy đổi ra Vận tốc vòng/phút (RPM).

- Phần cứng & Kết nối: Kênh A Encoder nối chân D2, Kênh B Encoder nối chân D4.

- Từ khóa hàm: Ghép ngắt, Công thức tính RPM từ tần số xung.

Bài 5.6: Hệ thống Đèn giao thông thông minh ưu tiên xe cứu thương

- Mô tả: Thiết lập hệ thống điều khiển đèn giao thông tại ngã tư hoạt động tự động, đồng thời tích hợp nút bấm ưu tiên cho xe khẩn cấp.

- Yêu cầu kỹ thuật: Bình thường hệ thống thực hiện luân chuyển trạng thái Đỏ (5)   → Xanh (4)   → Vàng (1) bằng kỹ thuật lập trình không nghẽn (millis()).

  - Khi có tín hiệu xe cứu thương (nhấn nút kích hoạt ngắt ngoại vi), hệ thống lập tức cưỡng bức đèn giao thông chuyển sang Xanh ngay lập tức trong vòng 7 giây để giải tỏa làn đường, sau đó tự động quay lại đúng trạng thái và dòng thời gian của chu kỳ trước khi bị ngắt.

- Phần cứng & Kết nối: 3 Đèn LED đại diện (Đỏ D10, Vàng D11, Xanh D12). Nút ưu tiên nối chân D3.

- Từ khóa hàm: Lưu trữ biến trạng thái lồng nhau (Nested state backup), Ngắt kết hợp FSM phức hợp.

CHỦ ĐỀ 6: TIMER & NON-BLOCKING SYSTEM (MILLIS)

MỤC TIÊU LÝ THUYẾT

- Hiểu sự nguy hiểm của hiện tượng "Nghẽn luồng" (Hardware Blocking) do hàm delay().

- Nắm vững kỹ thuật lập trình đa nhiệm cộng tác (Cooperative Multitasking) dựa trên Software Timer (millis()).

- Hiểu hiện tượng tràn số (Overflow) của biến unsigned long sau 49.7 ngày và cách viết biểu thức logic chống lỗi tràn số: if (currentMillis - previousMillis >= interval).

MỨC ĐỘ: DỄ (BASIC)

Bài 6.1: Tín hiệu định thời không nghẽn (Blink Non-blocking)

- Mô tả: Thiết lập cấu hình điều khiển 01 LED đơn nhấp nháy tuần hoàn mà không làm đóng băng CPU.

- Yêu cầu kỹ thuật: LED nháy đều với chu kỳ 1  Hz(500ms ON, 500ms OFF). Trong điều kiện đó, CPU vẫn phải liên tục đọc trạng thái một nút nhấn và in chữ "Running..." ra Serial Monitor mà không bị trễ.

- Phần cứng & Kết nối: LED (D13), Button (D2).

- Từ khóa hàm: millis(), digitalWrite().

Bài 6.2: Tín hiệu xung bất đối xứng (Asymmetric Pulse)

- Mô tả: Tạo ra một chu kỳ phát sáng có thời gian sáng và tắt không bằng nhau sử dụng Software Timer.

- Yêu cầu kỹ thuật: LED sáng trong thời gian 200 ms sau đó tắt trong thời gian 1800 ms  (Mô phỏng tín hiệu đèn báo trạng thái Standby của thiết bị công nghiệp).

- Phần cứng & Kết nối: LED (D13).

- Từ khóa hàm: millis(), biến lưu trạng thái hiện tại (State variable).

MỨC ĐỘ: TRUNG BÌNH (INTERMEDIATE)

Bài 6.3: Đa nhiệm độc lập tần số (Multi-tasking Software Timers)

- Mô tả: Điều khiển đồng thời một hệ thống gồm 3 LED hoạt động với 3 chu kỳ hoàn toàn độc lập.

- Yêu cầu kỹ thuật: LED 1: Nhấp nháy chu kỳ 500 ms  (2  Hz ).

  - LED 2: Nhấp nháy chu kỳ 1000 ms  (1  Hz ).

  - LED 3: Nhấp nháy chu kỳ 2000 ms  (0.5  Hz ).

  - Cả 3 LED không được ảnh hưởng pha lẫn nhau.

- Phần cứng & Kết nối: LED 1 (D8), LED 2 (D9), LED 3 (D10).

- Từ khóa hàm: Khởi tạo nhiều cặp biến previousMillis và interval riêng biệt.

Bài 6.4: Bộ định thời kích nổ (One-Shot Timer / Timeout Switch)

- Mô tả: Thiết kế một mạch hẹn giờ tắt thiết bị sau một khoảng thời gian kích hoạt.

- Yêu cầu kỹ thuật: Bình thường LED tắt. Khi nhấn nút, LED lập tức sáng. Đúng 5000 ms  sau (tính từ thời điểm nhấn), LED tự động tắt. Nếu trong lúc LED đang sáng mà tiếp tục nhấn nút, thời gian hẹn giờ sẽ được reset lại từ đầu (Retriggerable Timeout).

- Phần cứng & Kết nối: Button (D2), LED (D13).

- Từ khóa hàm: millis(), biến Flag (boolean isTimerActive).

MỨC ĐỘ: KHÓ (ADVANCED)

Bài 6.5: Bộ lập lịch tác vụ cộng tác cơ bản (Cooperative Task Scheduler)

- Mô tả: Thiết kế một cấu trúc lõi hệ điều hành thu nhỏ (Scheduler Engine) quản lý 3 tác vụ của hệ thống nhúng.

- Yêu cầu kỹ thuật: Định thời thực thi chính xác:

  - Task 1 (Mỗi 100 ms ): Đọc bộ biến đổi ADC từ biến trở và lưu vào biến toàn cục.

  - Task 2 (Mỗi 500 ms ): Kiểm tra dữ liệu ADC, nếu vượt ngưỡng thì đảo trạng thái LED.

  - Task 3 (Mỗi 2000 ms ): Đóng gói dữ liệu gồm giá trị ADC và trạng thái LED gửi lên Serial.

- Phần cứng & Kết nối: Potentiometer (A0), LED (D13).

- Từ khóa hàm: Cấu trúc dữ liệu Struct, Pointer (con trỏ hàm), mảng các Task.

Bài 6.6: Tối ưu hóa đa nhiệm phần cứng trên ESP32 (FreeRTOS Multi-Core Tasking)

- Mô tả: Tận dụng kiến trúc phần cứng Dual-Core của chip ESP32 để chạy các tác vụ song song thực sự.

- Yêu cầu kỹ thuật: Khởi tạo 2 Task riêng biệt chạy trên 2 nhân phần cứng khác nhau của ESP32:

  - Task A (Chạy trên Core 0): Đo tần số của một luồng xung ngoại vi liên tục với độ chính xác cao.

  - Task B (Chạy trên Core 1): Xử lý thuật toán toán học phức tạp (Ví dụ: tính ma trận hoặc chuỗi số lớn) và xuất kết quả lên đồ thị Serial Plotter mà không làm sụt giảm độ chính xác của việc đo đếm ở Core 0.

- Phần cứng & Kết nối: Board ESP32 DevKit, chân tín hiệu vào GPIO 4.

- Từ khóa hàm: xTaskCreatePinnedToCore(), vTaskDelay().

CHỦ ĐỀ 7: UART & PROTOCOL DESIGN (THIẾT KẾ GIAO THỨC TRUYỀN THÔNG)

MỤC TIÊU LÝ THUYẾT

- Hiểu về tính bất đồng bộ của UART và cơ chế hoạt động của Ring Buffer (Bộ đệm vòng).

- Nắm vững tư duy thiết kế khung dữ liệu (Data Frame) bao gồm: Ký tự bắt đầu (Header/Start byte), Ký tự kết thúc (Footer/Stop byte), Payload, và Mã kiểm tra lỗi (Checksum).

- Xây dựng trình phân tích cú pháp dựa trên máy trạng thái (State Machine Parser) để tránh mất mát dữ liệu.

MỨC ĐỘ: DỄ (BASIC)

Bài 7.1: Bộ phản hồi ký tự tuần hoàn (UART Echo Server)

- Mô tả: Nhận ký tự từ máy tính gửi xuống và phản hồi lại một cách có kiểm soát.

- Yêu cầu kỹ thuật: Hệ thống hoạt động ở Baudrate 115200 bps . Khi nhận được bất kỳ 1 ký tự nào từ Serial Monitor, lập tức gửi trả ngược lại ký tự đó dưới dạng viết hoa (Upper-case).

- Phần cứng & Kết nối: Sử dụng cổng Serial qua kết nối USB.

- Từ khóa hàm: Serial.available(), Serial.read(), Serial.write(), toUpperCase().

Bài 7.2: Hệ thống đếm dòng nhận dạng (Line Counter)

- Mô tả: Nhận một chuỗi văn bản và đếm số lượng dòng dữ liệu đã được gửi từ máy tính.

- Yêu cầu kỹ thuật: Đọc dữ liệu cho đến khi gặp ký tự xuống dòng (\n). Hệ thống tăng biến đếm dòng lên 1 và gửi trả thông điệp: "Dòng thứ [N] nhận được thành công".

- Phần cứng & Kết nối: Kết nối Serial tiêu chuẩn.

- Từ khóa hàm: Serial.readStringUntil('\n').

MỨC ĐỘ: TRUNG BÌNH (INTERMEDIATE)

Bài 7.3: Trình thông dịch lệnh văn bản (Command Interpreter)

- Mô tả: Thiết kế bộ phân tích cú pháp dòng lệnh cố định để kiểm soát hoạt động của thiết bị ngoại vi.

- Yêu cầu kỹ thuật: Nhận và so khớp chính xác các lệnh dạng text sau (Không phân biệt chữ hoa, chữ thường):

  - Lệnh "RELAY ON" → Kích hoạt chân D12 lên mức cao.

  - Lệnh "RELAY OFF" → Hạ chân D12 xuống mức thấp.

  - Lệnh "GET STATUS" → Gửi ngược lên trạng thái hiện tại của chân D12 ("HIGH" hoặc "LOW").

- Phần cứng & Kết nối: LED/Relay kết nối chân D12.

- Từ khóa hàm: Serial.readString(), trim(), equalsIgnoreCase().

Bài 7.4: Bộ giải mã tham số toán học (Numeric Parameter Parser)

- Mô tả: Nhận lệnh có cấu trúc chứa tham số số học để thay đổi phần cứng động.

- Yêu cầu kỹ thuật: Người dùng truyền chuỗi lệnh theo định dạng: SET:[Gia_tri] (Ví dụ: SET:150). Hệ thống phải tách được chữ "SET" để nhận diện lệnh, sau đó chuyển phần chuỗi "150" thành số nguyên để nạp vào chân phát xung PWM điều khiển tốc độ motor.

- Phần cứng & Kết nối: Chân LED/Motor PWM D9.

- Từ khóa hàm: indexOf(), substring(), toInt(), analogWrite().

MỨC ĐỘ: KHÓ (ADVANCED)

Bài 7.5: Thiết kế và giải mã Giao thức lớp nhúng nâng cao (Custom Protocol State Machine)

- Mô tả: Xây dựng một trình quét gói dữ liệu nhúng (Data Packet Parser) công nghiệp có cấu trúc định dạng chặt chẽ.

- Yêu cầu kỹ thuật: Khung dữ liệu quy định: [Mã_Lệnh],[Tham_Số_1],[Tham_Số_2]#

  - Ví dụ gói 1: LED,1,255# → Bật LED số 1 với độ sáng tối đa 255.

  - Ví dụ gói 2: GET,ADC,A0# → Yêu cầu đọc và trả lời giá trị chân A0.

  - Yêu cầu viết bộ phân tích bằng kiến trúc Máy trạng thái ký tự (Char-by-char State Machine) bên trong hàm loop(). Không dùng các hàm chặn (blocking) như readString(), không làm rơi mất dữ liệu khi truyền tốc độ cao.

- Phần cứng & Kết nối: LED PWM (D9), Biến trở (A0).

- Từ khóa hàm: Serial.read(), cấu trúc toán học switch(state) với các trạng thái WAIT_START, READ_CMD, READ_DATA, WAIT_END.

Bài 7.6: Truyền nhận dữ liệu nhị phân an toàn với mã kiểm tra (Binary Packet & Checksum Verification)

- Mô tả: Thiết kế giao thức truyền nhận dữ liệu dạng nhị phân (Binary stream) thay vì dạng văn bản để tối ưu băng thông, tích hợp mã Byte Checksum chống nhiễu đường truyền.

- Yêu cầu kỹ thuật: Cấu trúc khung truyền gồm 5 bytes cố định:

  - Byte 0: 0xAA (Header định danh)

  - Byte 1: Loại thiết bị (0x01: Motor, 0x02: Buzzer)

  - Byte 2: Dữ liệu điều khiển (Giá trị 0 - 255)

  - Byte 3: Dữ liệu cấu hình phụ

  - Byte 4: Checksum Byte (Bằng tổng XOR của các byte 1, 2, 3).

  - Hệ thống chỉ thực thi lệnh khi tính toán đúng mã Checksum. Nếu sai, hủy gói tin và gửi phản hồi lỗi 0xFF.

- Phần cứng & Kết nối: Kết nối cứng UART.

- Từ khóa hàm: Serial.readBytes(), toán tử bitwise XOR ().

CHỦ ĐỀ 8: I2C (INTER-INTEGRATED CIRCUIT) - GIAO TIẾP NGOẠI VI VIA BUS

MỤC TIÊU LÝ THUYẾT

- Hiểu kiến trúc Bus I2C: Đường dẫn dữ liệu (SDA), Đường dẫn xung nhịp (SCL), Cơ chế Pull-up Resistor.

- Nguyên lý định địa chỉ thiết bị (7-bit Address) và cơ chế Master-Slave, bit Read/Write, tín hiệu ACK/NACK.

MỨC ĐỘ: DỄ (BASIC)

Bài 8.1: Máy quét tìm địa chỉ phần cứng (I2C Bus Scanner)

- Mô tả: Viết một chương trình tự động rà quét toàn bộ mạng bus I2C để phát hiện địa chỉ của các linh kiện đang kết nối.

- Yêu cầu kỹ thuật: Quét qua dải địa chỉ hợp lệ từ 1 đến 127. Nếu tại một địa chỉ, thiết bị Slaves phản hồi tín hiệu ACK, in địa chỉ đó lên Serial Monitor dưới dạng số Hex (Ví dụ: Found device at address: 0x3C).

- Phần cứng & Kết nối: Chân SDA kết nối A4 (hoặc GPIO 21 trên ESP32), Chân SCL kết nối A5 (hoặc GPIO 22 trên ESP32). Kết nối sẵn một module I2C (như LCD1602 I2C hoặc RTC DS3231).

- Từ khóa hàm: Wire.begin(), Wire.beginTransmission(), Wire.endTransmission().

Bài 8.2: Kiểm tra kết nối ngoại vi liên tục (Ping Device)

- Mô tả: Giám sát sự sống (Heartbeat) của một module ngoại vi quan trọng trên đường truyền I2C.

- Yêu cầu kỹ thuật: Cứ mỗi 2000 ms gửi lệnh kiểm tra tới một địa chỉ cố định (Ví dụ: cảm biến áp suất hoặc màn hình). Nếu thiết bị mất kết nối đột ngột, lập tức kích hoạt còi báo động để thông báo lỗi Bus.

- Phần cứng & Kết nối: Module I2C, Còi báo (D6).

- Từ khóa hàm: Wire.endTransmission() trả về các mã trạng thái (0: Thành công, 4: Lỗi Bus).

MỨC ĐỘ: TRUNG BÌNH (INTERMEDIATE)

Bài 8.3: Đồng hồ thời gian thực (Đọc dữ liệu từ Chip RTC DS3231)

- Mô tả: Giao tiếp với chip thời gian thực DS3231 thông qua giao thức I2C để lấy thông tin thời gian hiện tại.

- Yêu cầu kỹ thuật: Đọc trực tiếp các thanh ghi lưu trữ Giờ (Hours), Phút (Minutes), Giây (Seconds) của chip DS3231. Chuyển đổi dữ liệu từ định dạng mã hóa BCD (Binary-Coded Decimal) sang dạng số nguyên chuẩn để in lên Serial Monitor định dạng HH:MM:SS.

- Phần cứng & Kết nối: Module RTC DS3231 kết nối Bus I2C.

- Từ khóa hàm: Wire.write(), Wire.requestFrom(), toán thức chuyển đổi BCD sang Decimal.

Bài 8.4: Bộ nhớ lưu trữ phi biến đổi (Ghi/Đọc EEPROM I2C ngoại vi)

- Mô tả: Ghi và lưu lại cấu hình hệ thống vào chip nhớ EEPROM AT24C32 (tích hợp trên module RTC) để không bị mất dữ liệu khi mất điện.

- Yêu cầu kỹ thuật: Viết hàm ghi một byte dữ liệu vào một ô nhớ có địa chỉ cụ thể trên EEPROM, sau đó viết hàm đọc ngược byte đó ra để kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu.

- Phần cứng & Kết nối: Chip nhớ AT24C32 trên Bus I2C.

- Từ khóa hàm: Gửi byte địa chỉ cao (High address), byte địa chỉ thấp (Low address), Wire.read().

MỨC ĐỘ: KHÓ (ADVANCED)

Bài 8.5: Thiết kế hệ thống cảnh báo sự kiện thời gian thực (RTC Alarm System via Hardware Interrupt)

- Mô tả: Cấu hình thanh ghi điều khiển của chip DS3231 để biến nó thành một bộ hẹn giờ tự động phát xung ngắt đánh thức MCU.

- Yêu cầu kỹ thuật: Lập trình ghi cấu hình vào thanh ghi Alarm 1 của DS3231 để kích hoạt báo thức vào một thời điểm cố định (Ví dụ: mỗi khi chu kỳ giây bằng 00). Khi tới thời điểm đó, chân SQW/INT của module RTC sẽ bị kéo xuống mức thấp → kích hoạt ngắt ngoại vi trên MCU để bật còi báo động.

- Phần cứng & Kết nối: Chân SQW/INT của RTC nối vào chân ngắt D2 của Arduino (Phải có điện trở kéo lên). Chân còi báo (D6).

- Từ khóa hàm: Đọc/Ghi thanh ghi điều khiển RTC, attachInterrupt().

Bài 8.6: Kiến trúc giao tiếp đa vi điều khiển (I2C Multi-Master/Slave Network)

- Mô tả: Thiết lập mạng truyền thông cục bộ giữa hai Board vi điều khiển bằng Bus I2C (Ví dụ: Arduino UNO đóng vai trò Slave, ESP32 đóng vai trò Master).

- Yêu cầu kỹ thuật: Cấu hình Arduino UNO chạy ở chế độ I2C Slave với địa chỉ 0x55. Thiết lập các hàm ngắt tiếp nhận (onReceive) và hàm xử lý yêu cầu (onRequest). Khi Master (ESP32) gửi yêu cầu dữ liệu, Slave lập tức phản hồi mảng byte chứa các trạng thái cảm biến của mình.

- Phần cứng & Kết nối: Kết nối chéo chân I2C giữa 2 Board (Lưu ý: Phải nối chung chân GND).

- Từ khóa hàm: Wire.begin(SLAVE_ADDRESS), Wire.onReceive(), Wire.onRequest().

CHỦ ĐỀ 9: SPI & FILE SYSTEM (SD CARD CONTROL)

MỤC TIÊU LÝ THUYẾT

- Hiểu giao thức truyền thông đồng bộ bốn dây tốc độ cao (SPI): MOSI, MISO, SCK, CS (Chip Select).

- Cơ chế quản lý nhiều thiết bị Slaves trên cùng một đường truyền SPI thông qua các chân CS độc lập.

- Khái niệm về hệ thống tệp tin (File System FAT16/FAT32) trên thiết bị lưu trữ thứ cấp.

MỨC ĐỘ: DỄ (BASIC)

Bài 9.1: Khởi tạo và kiểm tra phần cứng thẻ nhớ (SD Card Mount Test)

- Mô tả: Thiết lập cấu hình SPI để giao tiếp và kiểm tra sự hiện diện của module thẻ nhớ MicroSD.

- Yêu cầu kỹ thuật: Khi khởi động hệ thống, tiến hành mount thẻ nhớ. Xuất ra thông báo "SD Card Initialized OK" kèm theo thông tin loại thẻ và dung lượng thẻ nhớ lên Serial Monitor nếu thành công. Xuất "Initialization Failed" nếu không có thẻ.

- Phần cứng & Kết nối: Module SD Card kết nối các chân SPI chuẩn: MOSI (D11), MISO (D12), SCK (D13), CS (D10).

- Từ khóa hàm: SD.begin(CS_PIN), SD.cardType().

Bài 9.2: Đọc dữ liệu từ File cấu hình (Read Configuration File)

- Mô tả: Đọc và hiển thị nội dung của một tệp văn bản được lưu sẵn trong thẻ nhớ lên màn hình máy tính.

- Yêu cầu kỹ thuật: Chương trình tìm kiếm tệp tin tên config.txt trong thư mục gốc của thẻ. Nếu thấy, đọc từng ký tự văn bản bên trong tệp và in ra Serial Monitor, sau đó đóng file an toàn.

- Phần cứng & Kết nối: Thẻ nhớ chứa sẵn file config.txt (nội dung text tùy chọn).

- Từ khóa hàm: SD.exists(), SD.open(), File.available(), File.read(), File.close().

MỨC ĐỘ: TRUNG BÌNH (INTERMEDIATE)

Bài 9.3: Bộ ghi nhật ký dữ liệu cảm biến (Data Logger cơ bản)

- Mô tả: Thu thập dữ liệu từ cảm biến nhiệt độ định kỳ và ghi lưu trữ lâu dài vào thẻ nhớ.

- Yêu cầu kỹ thuật: Cứ sau mỗi 5000 ms đọc giá trị nhiệt độ từ cảm biến (hoặc giá trị giả lập từ biến trở). Tiến hành mở file datalog.csv, ghi thêm một dòng dữ liệu mới theo định dạng tệp CSV phân tách bằng dấu phẩy: [Thời_gian_chạy],[Giá_trị_nhiệt_độ]. Đóng file ngay sau khi ghi để tránh mất dữ liệu khi mất nguồn đột ngột.

- Phần cứng & Kết nối: Module SD Card, Biến trở (A0).

- Từ khóa hàm: SD.open(filename, FILE_WRITE), File.println().

Bài 9.4: Quản lý vòng đời tệp tin (File Rotation / Reset System)

- Mô tả: Thiết kế tính năng kiểm tra dung lượng hoặc quản lý làm sạch bộ nhớ lưu trữ dựa trên nút bấm của người dùng.

- Yêu cầu kỹ thuật: Khi nhấn và giữ một nút nhấn trong thời gian > 3 giây, hệ thống sẽ thực hiện tác vụ xóa bỏ tệp datalog.csv hiện tại để giải phóng không gian hoặc tạo lại tệp tiêu đề (Header row) mới cho một chu kỳ log mới.

- Phần cứng & Kết nối: Button (D2), Module SD Card.

- Từ khóa hàm: SD.remove(), File.print().

MỨC ĐỘ: KHÓ (ADVANCED)

Bài 9.5: Hệ thống ghi nhật ký thời gian thực đồng bộ (High-Reliability Real-time Data Logger)

- Mô tả: Tích hợp đồng thời hai ngoại vi I2C (RTC) và SPI (SD Card) để xây dựng trạm ghi dữ liệu chuyên nghiệp.

- Yêu cầu kỹ thuật: Hệ thống tự động tạo một tệp tin mới mỗi khi chuyển sang ngày mới với tên file động dựa trên ngày tháng (Ví dụ: LOG_2026_06_20.txt). Bên trong file, dữ liệu được ghi log mỗi 1 giây với nhãn thời gian thực chuẩn xác: [HH:MM:SS] -> Temp: XX.XC | Light: XX%. Hệ thống phải chạy mượt mà, không xung đột chân dữ liệu.

- Phần cứng & Kết nối: Module RTC DS3231 (I2C), Module SD Card (SPI), Cảm biến nhiệt độ (A2).

- Từ khóa hàm: Kỹ thuật kết hợp chuỗi động tạo tên file, Đồng bộ cấu trúc thời gian thực sang File System.

Bài 9.6: Trình quản lý bộ đệm chống suy hao tuổi thọ thẻ nhớ (SRAM Data Buffering Technique)

- Mô tả: Thẻ nhớ SD có số lần ghi giới hạn và việc mở/đóng file liên tục gây tốn năng lượng và giảm tuổi thọ thẻ. Bạn cần thiết kế một bộ đệm RAM (SRAM Buffer) trung gian.

- Yêu cầu kỹ thuật: Tạo một mảng lưu trữ tạm thời trong bộ nhớ RAM của MCU. Dữ liệu cảm biến đọc được mỗi 100 ms  sẽ chỉ được đẩy vào mảng RAM này. Khi mảng RAM tích lũy đủ 50 mẫu dữ liệu, hệ thống mới thực hiện một tác vụ duy nhất: Mở thẻ nhớ, xả toàn bộ khối dữ liệu trong RAM xuống file (Bulk Write), rồi đóng thẻ.

- Phần cứng & Kết nối: Module SD Card, Cảm biến tốc độ cao.

- Từ khóa hàm: Array buffer management, Kỹ thuật Flush dữ liệu.

CHỦ ĐỀ 10: SENSOR SYSTEM & DATA INTEGRATION (HỆ THỐNG CẢM BIẾN)

MỤC TIÊU LÝ THUYẾT

- Hiểu về các giao thức truyền thông chuyên biệt của cảm biến (Giao thức 1-Wire của DHT11, Tín hiệu Analog, v.v.).

- Khái niệm về Hợp nhất dữ liệu cảm biến (Sensor Fusion) ở mức cơ bản.

- Thiết kế cấu trúc hiển thị thông tin trực quan phục vụ công tác giám sát (Dashboard Design).

MỨC ĐỘ: DỄ (BASIC)

Bài 10.1: Khai thác cảm biến số môi trường (Đọc dữ liệu DHT11/DHT22)

- Mô tả: Đọc các thông số môi trường từ cảm biến kỹ thuật số thông dụng.

- Yêu cầu kỹ thuật: Viết chương trình giao tiếp với cảm biến DHT11. Đọc và bóc tách dữ liệu Nhiệt độ (Độ C) và Độ ẩm (Phần trăm). Hiển thị các giá trị này lên Serial Monitor sau mỗi 2000 ms  (Tần số lấy mẫu tối đa của linh kiện). Khí có lỗi đường truyền (Ví dụ: Đứt dây cảm biến), phải in ra dòng cảnh báo "Error reading sensor!".

- Phần cứng & Kết nối: Cảm biến DHT11 nối chân dữ liệu vào D2.

- Từ khóa hàm: dht.readTemperature(), dht.readHumidity(), isnan().

Bài 10.2: Giám sát trạng thái vật lý (Cảm biến siêu âm đo khoảng cách HC-SR04)

- Mô tả: Tính toán khoảng cách vật lý tới vật cản bằng cơ chế đo thời gian phản hồi của sóng siêu âm.

- Yêu cầu kỹ thuật: Phát một xung kích hoạt (Trigger) có độ rộng 10\ \mu s . Đo thời gian xung phản hồi (Echo) ở mức cao, sau đó áp dụng vận tốc âm thanh (340  m/s ) để tính ra khoảng cách chính xác theo đơn vị Centimet (cm). In kết quả định kỳ lên màn hình.

- Phần cứng & Kết nối: Chân Trig nối D4, Chân Echo nối D5.

- Từ khóa hàm: digitalWrite(), delayMicroseconds(), pulseIn().

MỨC ĐỘ: TRUNG BÌNH (INTERMEDIATE)

Bài 10.3: Trạm khí tượng tích hợp (Multi-Sensor Data Collection)

- Mô tả: Thu thập đồng thời dữ liệu từ nhiều loại cảm biến có đặc tính phần cứng khác nhau (Cả Digital 1-wire và Analog).

- Yêu cầu kỹ thuật: Thiết kế hệ thống đọc liên tục: Nhiệt độ, Độ ẩm (từ DHT11) và Cường độ ánh sáng (từ cảm biến quang trở LDR). Toàn bộ dữ liệu phải được thu thập đồng bộ không dùng hàm delay(). Nếu một cảm biến bị hỏng, các cảm biến còn lại vẫn phải hoạt động bình thường.

- Phần cứng & Kết nối: DHT11 (D2), LDR (A0).

- Từ khóa hàm: millis(), Cấu trúc lưu trữ dữ liệu dạng Object/Struct.

Bài 10.4: Bộ chuyển đổi đơn vị và Chuẩn hóa dải đo (Sensor Data Normalization)

- Mô tả: Xử lý toán học dữ liệu thô từ cảm biến để đưa về các thang đo vật lý tiêu chuẩn quốc tế.

- Yêu cầu kỹ thuật: Đọc giá trị từ một cảm biến nhiệt độ Analog (LM35) hoặc cảm biến góc nghiêng. Áp dụng các công thức tính toán tuyến tính kết hợp hàm lọc làm mịn dải đo để xuất ra đồng thời 2 đơn vị: Độ C ( °C   ) và Độ F (°F ).

- Phần cứng & Kết nối: LM35 nối chân A1.

- Từ khóa hàm: Công thức: F = C  x  1.8 + 32, analogRead().

MỨC ĐỘ: KHÓ (ADVANCED)

Bài 10.5: Thiết kế giao diện bảng điều khiển ký tự (Text-based Serial Dashboard)

- Mô tả: Xây dựng một giao diện giám sát thông số cảm biến chuyên nghiệp, tự động làm mới màn hình một chỗ cố định trên Serial Monitor thay vì cuộn dòng liên tục.

- Yêu cầu kỹ thuật: Sử dụng các mã điều khiển ANSI Terminal (ANSI Escape Codes) để xóa màn hình và cố định con trỏ chuột. Vẽ một bảng đồ họa dạng Text hiển thị trực quan dạng:

======================================

||       WEATHER MONITOR STATION    ||

======================================

|| TEMPERATURE : [ 28.5 C ]         ||

|| HUMIDITY    : [ 65.0 % ]         ||

|| LIGHT LEVEL : [ ========>  ] 80% ||

======================================

Bảng này được cập nhật lại số liệu chính xác sau mỗi 1000 ms  tại chỗ.

- Phần cứng & Kết nối: Hệ thống đa cảm biến (DHT11 + LDR).

- Từ khóa hàm: Serial.print("\033[2J") (Xóa màn hình), Serial.print("\033[H") (Về đầu dòng).

Bài 10.6: Hệ thống nhận diện bất thường dữ liệu (Sensor Anomaly Detection Algorithmic)

- Mô tả: Thiết kế thuật toán phân tích dữ liệu thông minh để phát hiện các trạng thái lỗi đột biến của cảm biến (ví dụ: cảm biến bị nhiễu điện sinh ra giá trị ảo tăng vọt trong thời gian cực ngắn).

- Yêu cầu kỹ thuật: Hệ thống liên tục theo dõi tốc độ thay đổi giá trị của cảm biến (Đạo hàm theo thời gian). Nếu giá trị nhiệt độ giữa 2 lần đọc kế tiếp nhau (cách nhau 500ms) lệch nhau vượt quá 5 °C  (Điều không thể xảy ra trong tự nhiên ở môi trường bình thường), hệ thống sẽ đánh dấu đó là dữ liệu nhiễu (Spike Noise), loại bỏ giá trị đó khỏi bộ lọc và phát cảnh báo lỗi phần cứng cảm biến lên hệ thống.

- Phần cứng & Kết nối: Cảm biến nhiệt độ tốc độ cao.

- Từ khóa hàm: Lưu trữ biến trạng thái lịch sử (lastValidValue), Thuật toán so sánh sai lệch biên độ.

CHỦ ĐỀ 11: CONTROL SYSTEM (HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN LOGIC & ACTUATORS)

MỤC TIÊU LÝ THUYẾT

- Hiểu nguyên lý cách ly điện áp giữa mạch điều khiển (Low voltage) và mạch công suất (High voltage) sử dụng Relay / Optocoupler.

- Thuật toán điều khiển On/Off (Kinh điển) và cơ chế dải chết (Deadband) chống mài mòn cơ khí cho thiết bị chấp hành.

MỨC ĐỘ: DỄ (BASIC)

Bài 11.1: Cách ly công suất (Điều khiển thiết bị tải lớn qua Relay)

- Mô tả: Sử dụng chân tín hiệu logic để đóng cắt an toàn một nguồn điện độc lập thông qua Module Relay.

- Yêu cầu kỹ thuật: Cấu hình chân GPIO ở chế độ đầu ra. Điều khiển Relay đóng (ON) trong 3 giây, sau đó ngắt (OFF) trong 3 giây. Đèn LED chỉ thị trên mạch phải hoạt động đồng bộ với trạng thái Relay.

- Phần cứng & Kết nối: Module Relay chân kích tín hiệu nối D7. Tải giả lập (Bóng đèn hoặc LED siêu sáng nối qua tiếp điểm thường mở COM-NO của Relay).

- Từ khóa hàm: pinMode(), digitalWrite().

Bài 11.2: Hệ thống chiếu sáng tự động cơ bản (Dusk-to-Dawn Switch)

- Mô tả: Thiết kế mạch tự động bật đèn khi trời tối và tắt đèn khi trời sáng dựa trên tín hiệu quang trở.

- Yêu cầu kỹ thuật: Đọc dữ liệu từ cảm biến ánh sáng. Nếu giá trị ánh sáng giảm xuống dưới mức 30\% (Trời tối), kích hoạt Relay bật đèn. Nếu ánh sáng vượt quá mức 70\% (Trời sáng), ngắt Relay để tiết kiệm năng lượng.

- Phần cứng & Kết nối: LDR (A0), Module Relay (D7).

- Từ khóa hàm: Điều kiện logic so sánh if-else.

MỨC ĐỘ: TRUNG BÌNH (INTERMEDIATE)

Bài 11.3: Bộ điều nhiệt thông minh (Thermostat Controller)

- Mô tả: Điều khiển hệ thống quạt làm mát tự động dựa trên nhiệt độ môi trường thực tế.

- Yêu cầu kỹ thuật: Đọc dữ liệu liên tục từ cảm biến nhiệt độ.

  - Nếu Nhiệt độ  ≥  32 °C   : Bật Quạt làm mát (Relay 1 ON).

  - Nếu Nhiệt độ ≤ 28 °C   : Tắt Quạt (Relay 1 OFF).

  - Khoảng cách từ 28 °C  đến 32 °C  là dải an toàn (Hysteresis), giữ nguyên trạng thái trước đó của Quạt để tránh hiện tượng rơ-le đóng cắt liên tục tại điểm ranh giới 30 °C   .

- Phần cứng & Kết nối: DHT11 (D2), Module Relay (D7).

- Từ khóa hàm: Thuật toán điều khiển lưỡng ổn định (Hysteresis control loop).

Bài 11.4: Hệ thống đóng mở cửa tự động (Servo Motor Gate Control)

- Mô tả: Điều khiển góc quay chính xác của động cơ Servo dựa trên các điều kiện nút bấm an toàn.

- Yêu cầu kỹ thuật: Hệ thống mô phỏng thanh chắn Barrier bãi xe. Bình thường Servo ở góc 0 °C  (Cửa đóng). Khi nhấn nút mở cửa, Servo quay mịn màng từ góc 0 °C  → 90 °C  trong thời gian 1 giây, giữ nguyên vị trí trong 5 giây, sau đó tự động quay mịn màng về góc 0 °C  (Cửa đóng).

- Phần cứng & Kết nối: Động cơ Servo điều khiển bằng chân xung D9, Button (D2).

- Từ khóa hàm: Thư viện <Servo.h>, servo.write().

MỨC ĐỘ: KHÓ (ADVANCED)

Bài 11.5: Hệ thống giám sát lỗi cơ cấu chấp hành (Actuator Fault Detection System)

- Mô tả: Thiết kế tính năng tự chẩn đoán lỗi phần cứng của thiết bị chấp hành (ví dụ: phát hiện trường hợp MCU đã ra lệnh bật Relay nhưng tiếp điểm cơ khí của Relay bị kẹt không đóng được).

- Yêu cầu kỹ thuật: Sử dụng một chân Digital Input phụ làm đường phản hồi (Feedback) kết nối trực tiếp với đầu ra công suất của Relay. Khi MCU xuất lệnh HIGH ra chân điều khiển Relay, hệ thống đợi 50 ms sau đó tiến hành đọc chân Input phản hồi. Nếu chân phản hồi vẫn ở mức LOW, lập tức kết luận hệ thống bị lỗi cơ khí (Relay Fault), ngắt toàn bộ hệ thống và phát tín hiệu còi hú liên tục.

- Phần cứng & Kết nối: Chân phát lệnh (D7), Chân phản hồi kiểm tra (D8), Còi báo (D6).

- Từ khóa hàm: Kỹ thuật kiểm tra vòng lặp kín (Closed-loop verification logic).

Bài 11.6: Bộ điều tốc động cơ đa cấp thông minh (Multi-Stage PWM Fan System)

- Mô tả: Thay vì đóng cắt On/Off thô sơ, thiết kế hệ thống điều khiển tốc độ quạt thông minh nhiều cấp độ mượt mà dựa trên nhiệt độ.

- Yêu cầu kỹ thuật: Điều khiển vận tốc động cơ thông qua mạch Driver công suất bằng xung PWM với các cấp độ tuyến tính:

  - Nhiệt độ < 25 °C   : Động cơ dừng hoàn toàn (Duty Cycle = 0\%).

  - Nhiệt độ từ 25 °C  → 35 °C   : Tốc độ động cơ tăng tỷ lệ thuận theo nhiệt độ (Duty Cycle tăng từ 30\% → 100\%).

  - Nhiệt độ > 35 °C   : Động cơ chạy hết công suất đồng thời kích hoạt đèn LED cảnh báo quá tải.

- Phần cứng & Kết nối: Cảm biến LM35 (A1), Driver động cơ DC kết nối chân PWM D9.

- Từ khóa hàm: Toán thức nội suy tuyến tính, map(), constrain(), analogWrite().

CHỦ ĐỀ 12: PID CONTROL ALGORITHM (THUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỂN PHẢN HỒI VÒNG KÍN)

MỤC TIÊU LÝ THUYẾT

- Hiểu kiến trúc bộ điều khiển phản hồi vòng kín PID: Khái niệm Giá trị đặt (SetPoint), Giá trị thực tế (Process Variable), Sai số (Error e(t)).

- Ý nghĩa toán học và tác động vật lý của 3 thành phần: Khâu tỷ lệ (K_p), Khâu tích phân (K_i), và Khâu vi phân (K_d).

- Hiện tượng bão hòa tích phân (Windup) và cách khắc phục trong thực tế lập trình nhúng.

MỨC ĐỘ: DỄ (BASIC)

Bài 12.1: Bộ mô phỏng tính toán toán học toán tử PID (Math PID Simulator)

- Mô tả: Viết cấu trúc code tính toán thuật toán PID cơ bản bằng số thực dựa trên các giá trị giả lập nhập từ bàn phím.

- Yêu cầu kỹ thuật: Định thời gọi hàm tính toán PID chính xác sau mỗi dt = 100 ms . Thiết lập cấu hình cố định K_p=2.0, K_i=0.5, K_d=0.1. Giá trị SetPoint = 100. Giả lập giá trị thực tế đầu vào tăng dần. Tính toán các thành phần:

P = K_p  x  e(t)

I = I + K_i  x  e(t)  x  dt

D = K_d  x  \frac{e(t) - e_{last (t) {dt

In ra giá trị tổng Output điều khiển lên Serial Monitor.

- Phần cứng & Kết nối: Không cần linh kiện ngoại vi (Chạy tính toán logic thuần túy).

- Từ khóa hàm: millis(), Phép toán số thực float.

Bài 12.2: Hiệu chỉnh bộ thông số tĩnh (Manual PID Tuning Interface)

- Mô tả: Xây dựng tính năng cho phép lập trình viên thay đổi nóng các hệ số số thực K_p, K_i, K_d từ Serial Monitor để quan sát sự thay đổi.

- Yêu cầu kỹ thuật: Tiếp nhận chuỗi lệnh dạng KP:1.5 hoặc KI:0.2 từ máy tính. Hệ thống cập nhật tham số đó vào bộ nhớ chương trình và in ra cấu hình PID hiện tại để sẵn sàng cho vòng lặp tính toán tiếp theo.

- Phần cứng & Kết nối: Cổng Serial.

- Từ khóa hàm: Serial.parseFloat(), Quản lý biến toàn cục.

MỨC ĐỘ: TRUNG BÌNH (INTERMEDIATE)

Bài 12.3: Ổn định độ sáng phòng tự động (PID Light Constant System)

- Mô tả: Thiết kế hệ thống tự động điều chỉnh công suất đèn để giữ cho độ sáng tại bàn làm việc luôn cố định, bất kể tác động ánh sáng từ cửa sổ thay đổi.

- Yêu cầu kỹ thuật: Đặt SetPoint độ sáng mong muốn là 60\%. Cảm biến quang trở LDR liên tục đo độ sáng thực tế (Process Variable). Bộ điều khiển PID tính toán giá trị đầu ra để xuất xung PWM điều khiển LED. Nếu lấy tay che cảm biến LDR → LED phải tự động sáng rực lên để bù đắp. Nếu chiếu đèn pin vào LDR → LED phải tự động mờ hẳn đi hoặc tắt.

- Phần cứng & Kết nối: LDR (A0), LED PWM (D9).

- Từ khóa hàm: Thuật toán PID vòng kín, Giới hạn Output (constrain từ 0 - 255).

Bài 12.4: Điều khiển vị trí góc quay thanh chắn (PID Line Follower Basic)

- Mô tả: Ứng dụng thuật toán PID để điều khiển vị trí của Robot di chuyển bám theo một đường vạch kẻ (Line) dựa trên giá trị của cảm biến.

- Yêu cầu kỹ thuật: Nhận tín hiệu từ một cảm biến khoảng cách/vị trí. Tính toán sai lệch giữa tâm Robot và tâm đường Line. Sử dụng thành phần tỉ lệ K_p và vi phân K_d để điều khiển góc lèo lái của động cơ Servo sao cho sai lệch vị trí nhanh chóng tiến về 0 một cách mượt mà nhất, không bị lắc đảo dao động mạnh.

- Phần cứng & Kết nối: Thanh cảm biến dò line, Động cơ Servo (D9).

- Từ khóa hàm: Thuật toán PD (Proportional-Derivative), servo.write().

MỨC ĐỘ: KHÓ (ADVANCED)

Bài 12.5: Điều khiển tốc độ động cơ DC vòng kín (PID Motor Speed Control với Encoder)

- Mô tả: Giữ cho tốc độ quay của động cơ DC luôn cố định ở một số vòng/phút (RPM) mong muốn, ngay cả khi trục động cơ bị tải nặng đè lên kìm hãm.

- Yêu cầu kỹ thuật: Sử dụng ngắt ngoại vi đọc xung Encoder để tính toán tốc độ thực tế của motor sau mỗi 50 ms  (Sample Time).

  - Đặt mục tiêu tốc độ SetPoint = 150  RPM .

  - Bộ điều khiển PID đầy đủ (K_p, K_i, K_d) tính toán sai số, xuất giá trị điều khiển qua xung PWM đến mạch cầu H L298N.

  - Yêu cầu tích hợp thuật toán chống bão hòa tích phân (Anti-windup) để bảo vệ động cơ không bị rú ga quá mức khi bị kẹt trục.

- Phần cứng & Kết nối: Động cơ DC kèm Encoder (Kênh A → D2), Mạch L298N (ENA → D5, IN1 → D7, IN2 → D8).

- Từ khóa hàm: attachInterrupt(), Thuật toán PID Core toán học nâng cao, Anti-windup clamping.

Bài 12.6: Robot tự cân bằng hai bánh (PID Twin-Wheel Self-Balancing Robot Core)

- Mô tả: Thiết kế lõi thuật toán xử lý tính toán tốc độ cao giúp robot 2 bánh có thể tự đứng vững thẳng đứng dựa trên dữ liệu từ cảm biến con quay hồi chuyển IMU.

- Yêu cầu kỹ thuật: Sử dụng Bus I2C đọc dữ liệu góc nghiêng từ cảm biến gia tốc/con quay MPU6050 với tần số 100  Hz(10 ms  một lần). Đặt SetPoint góc cân bằng = 0 °C . Khi Robot bị nghiêng về phía trước → PID tính toán lập tức điều khiển 2 bánh xe chạy lao nhanh về phía trước để bù góc nghiêng. Khi Robot nghiêng về phía sau → 2 bánh xe chạy lùi.

- Phần cứng & Kết nối: Module MPU6050 (I2C), 2 Động cơ DC điều tốc qua PWM.

- Từ khóa hàm: Thư viện MPU6050, Bộ lọc bù (Complementary Filter) hoặc Bộ lọc Kalman lấy góc sạch, Bộ điều khiển PID tần số cao.

CHỦ ĐỀ 13: EMBEDDED SYSTEM ARCHITECTURE (KIẾN TRÚC MÃ NGUỒN VÀ DESIGN PATTERNS)

MỤC TIÊU LÝ THUYẾT

- Hiểu tư duy lập trình cấu trúc hóa: Chia để trị (Divide and Conquer). Tách biệt mã nguồn thành các Module chức năng độc lập.

- Khái niệm về Lớp trừu tượng hóa phần cứng (HAL - Hardware Abstraction Layer) và Driver Layer để mã nguồn dễ dàng porting sang các dòng MCU khác nhau.

- Tư duy lập trình hướng sự kiện (Event-driven Architecture) sử dụng Callback function.

MỨC ĐỘ: DỄ (BASIC)

Bài 13.1: Mô-đun hóa mã nguồn cấu trúc (Multi-File C/C++ Project)

- Mô tả: Thực hiện tổ chức lại một project nhấp nháy LED và đọc nút nhấn bằng cách chia nhỏ mã nguồn thành các file .h và .cpp riêng biệt thay vì viết tập trung hết vào file chính .ino.

- Yêu cầu kỹ thuật: Tạo cấu trúc dự án gồm:

  - led_driver.h & led_driver.cpp: Chứa các hàm khởi tạo và bật/tắt/đảo trạng thái LED.

  - button_driver.h & button_driver.cpp: Chứa các hàm cấu hình và đọc nút nhấn.

  - File gốc .ino chỉ được phép gọi các hàm chức năng cao cấp này từ hàm setup() và loop().

- Phần cứng & Kết nối: LED (D13), Button (D2).

- Từ khóa hàm: Cấu trúc tiền xử lý #ifndef, #define, #endif, Từ khóa extern.

Bài 13.2: Quản lý biến cấu hình tập trung (Global Configuration Header)

- Mô tả: Thiết kế một file cấu hình hệ thống chứa toàn bộ định nghĩa phần cứng để khi thay đổi sơ đồ chân không cần sửa code bên trong các hàm logic.

- Yêu cầu kỹ thuật: Tạo file config.h chứa tất cả các hằng số định nghĩa chân (#define LED_PIN 13, #define SENSOR_BAUDRATE 115200). Toàn bộ các module khác trong hệ thống khi cần dùng chân hay tham số đều phải #include "config.h".

- Phần cứng & Kết nối: Không yêu cầu linh kiện đặc thù.

- Từ khóa hàm: Preprocessor Directives (Chỉ thị tiền xử lý).

MỨC ĐỘ: TRUNG BÌNH (INTERMEDIATE)

Bài 13.3: Xây dựng lớp Driver trừu tượng (Hardware Abstraction Layer - HAL)

- Mô tả: Viết một thư viện điều khiển một thiết bị (ví dụ: màn hình LCD hoặc cảm biến) theo phong cách HAL để tách biệt mã logic ứng dụng khỏi thanh ghi phần cứng.

- Yêu cầu kỹ thuật: Thiết kế một cấu trúc lớp (Class) trong C++ đại diện cho một bộ Actuator. Lớp này che giấu toàn bộ các hàm digitalWrite hay analogWrite bên trong. Tầng Ứng dụng (Application layer) ở file chính chỉ được tương tác thông qua các phương thức mô tả hành vi như Device.start(), Device.stop(), Device.setPower(level).

- Phần cứng & Kết nối: Linh kiện điều tốc bất kỳ.

- Từ khóa hàm: C++ OOP (Lập trình hướng đối tượng), Access Modifiers (public, private).

Bài 13.4: Kiến trúc máy trạng thái hữu hạn phân tầng (Hierarchical State Machine - FSM)

- Mô tả: Thiết kế cấu trúc mã nguồn điều khiển một hệ thống tự động hóa vận hành qua nhiều chế độ (Modes) bằng cấu trúc State Machine tường minh.

- Yêu cầu kỹ thuật: Sử dụng kiểu dữ liệu liệt kê enum để định nghĩa các trạng thái của hệ thống: STATE_IDLE, STATE_PROCESSING, STATE_ALARM, STATE_MAINTENANCE. Toàn bộ luồng thực thi trong hàm loop() được điều hướng thông qua cấu trúc rẽ nhánh switch-case. Tuyệt đối không viết các điều kiện logic chồng chéo khó bảo trì.

- Phần cứng & Kết nối: 3 Đèn LED đại diện trạng thái, 2 Buttons chuyển chế độ.

- Từ khóa hàm: enum, switch-case, Quản lý chuyển trạng thái (State Transition).

MỨC ĐỘ: KHÓ (ADVANCED)

Bài 13.5: Kiến trúc phần mềm hướng sự kiện dựa trên hàm Callback (Event-Driven Architecture via Callbacks)

- Mô tả: Loại bỏ hoàn toàn tư duy kiểm tra vòng lặp cứng (polling logic). Thiết kế một Driver nút nhấn thông minh có khả năng tự động phát tín hiệu thực thi hàm khi xảy ra sự kiện bằng cơ chế con trỏ hàm (Function Pointer / Callback).

- Yêu cầu kỹ thuật: Viết Driver cho nút nhấn. Driver này cung cấp một hàm đăng ký sự kiện: Button.registerOnClickListener(void (*callbackFunc)()). Trong file .ino chính, bạn chỉ cần viết một hàm chức năng bất kỳ và đăng ký nó với Driver. Khi có sự kiện nhấn nút xảy ra, Driver sẽ tự động kích hoạt con trỏ hàm này chạy.

- Phần cứng & Kết nối: Button (D2), LED (D13).

- Từ khóa hàm: Con trỏ hàm (typedef void (*Callback)()), Đăng ký sự kiện (Event Registration).

Bài 13.6: Kiến trúc Đăng ký - Xuất bản dữ liệu trung gian (Publisher-Subscriber Pattern for Embedded)

- Mô tả: Thiết kế kiến trúc phần mềm trung gian (Broker Pattern) để truyền thông điệp giữa các module trong hệ thống nhúng lớn mà không để các module biết trực tiếp về nhau (Decoupling Code).

- Yêu cầu kỹ thuật: Module Cảm biến (Publisher) định kỳ đo dữ liệu và gửi vào bộ Broker trung tâm với một nhãn chủ đề (Topic) ví dụ: "sensor/temp".

  - Module Màn hình và Module Thẻ nhớ (Subscribers) đăng ký nhận dữ liệu từ chủ đề "sensor/temp".

  - Khi Broker nhận được dữ liệu từ Publisher, nó sẽ tự động phân phối bản sao dữ liệu tới tất cả các module đã đăng ký tương ứng. Tư duy kiến trúc này giúp bạn dễ dàng thêm module mới (ví dụ thêm module Wifi) mà không cần sửa một dòng code nào của Module Cảm biến cũ.

- Phần cứng & Kết nối: Bo mạch ESP32 hoặc Hệ thống tích hợp nhiều ngoại vi.

- Từ khóa hàm: Design Pattern Pub-Sub, Cấu trúc quản lý địa chỉ vùng nhớ phần mềm.

CHỦ ĐỀ 14: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THU NHỎ (MINI PROJECTS)

MỤC TIÊU LÝ THUYẾT

- Hợp nhất toàn bộ các khối kiến thức: GPIO, PWM, ADC, UART, I2C, SPI, Interrupt, và Software Architecture vào một hệ thống thực tế hoàn chỉnh.

- Quản lý tài nguyên phần cứng tối ưu, thiết kế phần cứng hoạt động ổn định và xử lý các tình huống ngoại lệ (Exception Handling) trong môi trường thực tế.

MỨC ĐỘ: TRUNG BÌNH (INTERMEDIATE)

Bài 14.1: Hệ thống Nhà thông minh cục bộ (Local Smart Home Core Ecosystem)

- Mô tả: Thiết kế một trạm trung tâm điều khiển thiết bị điện nội bộ trong nhà tích hợp an toàn tự động.

- Yêu cầu kỹ thuật: Thu thập thông số Nhiệt độ/Độ ẩm (DHT11) và Ánh sáng (LDR) hiển thị liên tục lên màn hình LCD1602 giao tiếp I2C.

  - Cho phép người dùng ra lệnh bật/tắt 2 bóng đèn (Relay 1, Relay 2) thông qua giao diện dòng lệnh UART gửi từ máy tính.

  - Tích hợp tính năng an toàn: Nếu cảm biến phát hiện nhiệt độ phòng vượt quá 45 °C  (Nguy cơ hỏa hoạn), hệ thống ngắt toàn bộ Relay phụ tải, bật còi báo động đồng thời gửi thông điệp khẩn cấp [WARNING: FIRE HAZARD] lên máy tính ngay lập tức.

- Phần cứng & Kết nối: Arduino UNO/ESP32, DHT11, LDR, Module I2C LCD1602, Module 2-Channel Relay, Còi báo Buzzer.

- Yêu cầu kiến trúc: Sử dụng Non-blocking millis() để điều phối toàn bộ các tiến trình quét cảm biến, cập nhật LCD, và nhận lệnh UART song song.

MỨC ĐỘ: KHÓ (ADVANCED)

Bài 14.2: Trạm quan trắc môi trường công nghiệp tự động lưu trữ (Industrial Weather Station & Blackbox Recorder)

- Mô tả: Xây dựng một thiết bị đo đạc khí tượng tự động, có khả năng đồng bộ thời gian thực, lưu trữ dữ liệu vào hộp đen thẻ nhớ và cung cấp menu tương tác quản lý từ xa.

- Yêu cầu kỹ thuật: Hệ thống đo liên tiếp Nhiệt độ, Độ ẩm, Ánh sáng và Khoảng cách mực nước (Cảm biến siêu âm).

  - Đồng bộ thời gian từ chip RTC DS3231 để ghi chính xác nhật ký sự kiện vào thẻ nhớ MicroSD (SPI) theo định dạng file CSV hàng ngày.

  - Cổng UART mở một Menu Tương tác hệ thống (CLI). Khi lập trình viên kết nối máy tính vào và gõ phím 1 → Hệ thống tạm dừng log và xả ngược toàn bộ nội dung file log trong ngày lên màn hình. Gõ phím 2 → Thực hiện hiệu chuẩn lại các ngưỡng cảm biến.

- Phần cứng & Kết nối: MCU, Module SD Card, Module RTC DS3231, DHT11, HC-SR04, LDR.

- Yêu cầu kiến trúc: Áp dụng mô hình đa file cấu trúc (.cpp/.h), sử dụng máy trạng thái (FSM) để quản lý luồng Menu UART và thuật toán lọc nhiễu tín hiệu cho các cảm biến Analog trước khi lưu trữ vào thẻ nhớ.

Bài 14.3: Robot tự hành dò vạch tốc độ cao ứng dụng giải thuật phản hồi vòng kín (High-Speed PID Line-Follower Autonomous Robot)

- Mô tả: Thiết kế hệ thống điều khiển thông minh cho một xe robot tự hành di chuyển bám theo vạch kẻ đường phức tạp (bao gồm cả góc vuông, cua gấp) với tốc độ tối ưu bằng giải thuật toán học PID vòng kín.

- Yêu cầu kỹ thuật: Đọc dữ liệu từ thanh cảm biến hồng ngoại gồm 5 mắt dò Line (Digital hoặc Analog Input) để tính toán vị trí sai số hiện tại của robot so với tim đường vạch kẻ.

  - Áp dụng thuật toán PID toàn phần tính toán giá trị lèo lái (Steering Value).

  - Chuyển đổi giá trị điều khiển thành xung PWM xuất ra mạch cầu H để điều khiển tốc độ độc lập của 2 động cơ bánh xe bên trái và bên phải (Thuật toán vi sai - Differential Drive). Robot phải bo cua mượt mà ở tốc độ cao, không bị văng khỏi quỹ đạo đường đua.

  - Sử dụng 1 nút nhấn kết nối ngắt ngoại vi làm nút chức năng Khởi động nhanh / Dừng khẩn cấp (Start/Stop Trigger).

- Phần cứng & Kết nối: Khung gầm xe robot, 2 Động cơ DC kèm bánh xe, Mạch Driver động cơ (L298N hoặc TB6612FNG), Mảng 5 cảm biến hồng ngoại dò line, Nút nhấn.

- Yêu cầu kiến trúc: Vòng lặp lấy mẫu và tính toán PID phải được thực thi cưỡng bức đều đặn ở tần số cao cứng cố định (Ví dụ: chính xác mỗi 5 ms  hoặc 10 ms ). Toàn bộ mã nguồn phải tối ưu hóa toán tử số thực để tránh gây trễ chu kỳ của chip điều khiển.